Taller de Lógica con micro:bit

Metodología PRIMM  ·  Predict · Run · Investigate · Modify · Make

ESTACIÓN 1 El Filtro "Y" · La Conjunción ∧

1. PREDICT  (Predecir)

Mirá este código:

Si (Botón A presionado) Y (Botón B presionado) entonces mostrar [ ✓ ]

Sin ejecutar el programa, completá la columna 'Mi predicción' de la tabla:

| Botón A | Botón B | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada | Entrada | ¿Aparece [ ✓ ]? | ¿Aparece [ ✓ ]? |
| No | No | ___________ | ___________ |
| Sí | No | ___________ | ___________ |
| No | Sí | ___________ | ___________ |
| Sí | Sí | ___________ | ___________ |

- ¿Qué tiene que pasar para que aparezca el ícono? ¿Alcanza con uno solo de los botones?

2. RUN  (Ejecutar)

Cargá el programa en la micro:bit y probá las 4 combinaciones. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu tabla de predicción coincidió con la realidad? ¿En qué filas sí y en cuáles no?

- ¿Qué nombre le darías a este tipo de condición que necesita que AMBAS entradas sean verdaderas?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

En MakeCode, cambiá el ícono  [ ✓ ]  por un  [ ♥ ].

- ¿Cambió la tabla de verdad o solo el dibujo? ¿Por qué?

4. MODIFY  (Modificar)

Cambiá el bloque  Y  por un bloque  O.

- Probá apretar solo el botón A. ¿Qué diferencia notás con el programa anterior? ¿Cambiaría la tabla?

5. MAKE  (Crear)

- Modificá el código para que, si NO estás apretando ningún botón, la micro:bit muestre una  [ ✗ ].

ESTACIÓN 2 El Semáforo Seguro · Combinada ∧, ¬

1. PREDICT  (Predecir)

Código:

Si (Botón A presionado) Y NO (Botón B presionado) entonces mostrar [ ☺ ]

Recordá: el bloque NO invierte el valor de B antes de evaluar el Y.

Completá la columna 'Mi predicción':

| Botón A | Botón B | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada | Entrada | ¿Aparece [ ☺ ]? | ¿Aparece [ ☺ ]? |
| No | No | ___________ | ___________ |
| Sí | No | ___________ | ___________ |
| No | Sí | ___________ | ___________ |
| Sí | Sí | ___________ | ___________ |

- ¿Qué combinación única activa la carita? ¿Por qué los dos botones juntos no sirven?

2. RUN  (Ejecutar)

Cargá y probá. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu tabla coincidió? ¿Hubo alguna fila que te sorprendió?

- Compará tu tabla con la de la Estación 1: ¿en qué filas cambia el resultado?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Sacá el bloque NO y dejalo solo como  A Y B.

- ¿Cómo cambió la tabla de verdad comparada con la que acabás de construir?

4. MODIFY  (Modificar)

- Hacé que si el semáforo está en 'Pare' (no se cumple la lógica), suene un pitido (micro:bit V2).

5. MAKE  (Crear)

- Crea una 'Luz de Noche': Que el panel se prenda solo si el nivel de luz es < 50  Y  el Botón A  NO  está presionado.

ESTACIÓN 3 La Caja Fuerte · La Disyunción ∨

1. PREDICT  (Predecir)

Código:

Si (Botón A presionado) O (Botón B presionado) entonces mostrar [ ◆ ]

Completá la columna 'Mi predicción' y comparala mentalmente con la de la Estación 1:

| Botón A | Botón B | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada | Entrada | ¿Aparece [ ◆ ]? | ¿Aparece [ ◆ ]? |
| No | No | ___________ | ___________ |
| Sí | No | ___________ | ___________ |
| No | Sí | ___________ | ___________ |
| Sí | Sí | ___________ | ___________ |

- ¿Cuántas formas creés que existen para que aparezca el diamante?

2. RUN  (Ejecutar)

Cargá y probá todas las combinaciones. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu predicción fue correcta? ¿Es más fácil o más difícil de activar que la Estación 1 (AND)?

- ¿En qué fila(s) difieren las tablas de OR y AND?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Agregá un tercer botón usando el pin 0:

(Botón A O Botón B) O (Pin P0 presionado)

- ¿Qué pasa si ahora tocás el Pin 0? ¿Aumentan o disminuyen los casos verdaderos?

4. MODIFY  (Modificar)

- Cambiá el ícono por una  [ ☠ ]  si NO se presiona ninguno de los dos botones.

5. MAKE  (Crear)

- Crea un sistema donde la puerta se abra con el Botón A  O  al agitar la placa (Gesto: agitar).

ESTACIÓN 4 El Espejo Mágico · Bicondicional ↔

1. PREDICT  (Predecir)

Código:

Si (Botón A presionado) == (Botón B presionado) entonces mostrar [ SÍ ]

El  ==  es verdadero cuando ambos lados tienen el MISMO estado. Completá tu predicción:

| Botón A | Botón B | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada | Entrada | ¿Aparece [ SÍ ]? | ¿Aparece [ SÍ ]? |
| No | No | ___________ | ___________ |
| Sí | No | ___________ | ___________ |
| No | Sí | ___________ | ___________ |
| Sí | Sí | ___________ | ___________ |

- ¿Cuándo es FALSA la condición? ¿Tiene sentido con el nombre 'bicondicional'?

2. RUN  (Ejecutar)

Cargá y probá. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu predicción fue correcta? ¿Qué pasa cuando los botones están en estados diferentes?

- ¿Cuántas combinaciones hacen que la condición sea FALSA?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Cambiá el símbolo  ==  por  ≠  (Diferente).

- ¿Qué lógica representa ahora? ¿Qué relación tiene con la tabla que construiste?

4. MODIFY  (Modificar)

- Hacé que muestre una flecha  ←  si apretás A y una flecha  →  si apretás B.

5. MAKE  (Crear)

- Diseñá un 'Juego de Reincidencia': Si los dos jugadores aprietan su botón al mismo tiempo, sale  [ ♥ ]. Si no, sale  [ ✗ ].

ESTACIÓN 5 Alarma de Inundación · Sensores Físicos

1. PREDICT  (Predecir)

Código:

Si (Pin P0 presionado) entonces mostrar [ ☂ ]

El Pin P0 actúa como una entrada lógica: circuito cerrado = Verdadero. Predecí:

| Estado del Pin P0 | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- |
| Entrada | ¿Aparece [ ☂ ]? | ¿Aparece [ ☂ ]? |
| Abierto (sin agua) | ___________ | ___________ |
| Cerrado (con agua) | ___________ | ___________ |

- ¿El agua conduce electricidad suficiente para actuar como un 'Verdadero' lógico?

2. RUN  (Ejecutar)

Conectá los cables cocodrilo al Pin 0 y a GND. Probá en el vaso con agua. Completá la tabla.

- ¿Tu predicción coincidió? ¿Qué valor lógico representa el agua cerrando el circuito?

- Probá ahora con tus dedos mojados: ¿tu cuerpo también conduce?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Probá tocar los cables con distintos materiales: papel, metal, plástico, fruta.

- ¿Cuáles conducen y cuáles no? ¿Qué los hace ser 'Verdadero' o 'Falso' en la lógica del circuito?

4. MODIFY  (Modificar)

- Agregá una condición extra: Solo debe sonar la alarma si hay agua  Y  el Botón B está presionado (botón de encendido).

5. MAKE  (Crear)

- Crea una alarma de 'Nivel Crítico': Debe detectar agua Y que el nivel de luz sea alto (alguien abrió el tanque).

ESTACIÓN 6 El Sistema de Vuelo · Exclusión XOR

1. PREDICT  (Predecir)

Código (OR exclusivo — solo uno de los dos, nunca ambos):

Si (Botón A O Botón B) Y NO (Botón A Y Botón B) entonces mostrar [ ✈ ]

Pensá paso a paso: primero OR, después descartá el caso en que ambos son Sí. Completá:

| Botón A | Botón B | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada | Entrada | ¿Aparece [ ✈ ]? | ¿Aparece [ ✈ ]? |
| No | No | ___________ | ___________ |
| Sí | No | ___________ | ___________ |
| No | Sí | ___________ | ___________ |
| Sí | Sí | ___________ | ___________ |

- ¿Qué diferencia tiene la fila (Sí, Sí) respecto a la Estación 3 (OR)?

2. RUN  (Ejecutar)

Cargá y probá. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu predicción fue correcta? ¿Por qué el XOR es más seguro para un motor que un simple OR?

- Comparando con la tabla de OR (Estación 3): ¿solo difieren en una fila?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Desarmá el código en MakeCode y tratá de reconstruirlo vos solo. Tiene 3 bloques lógicos anidados.

4. MODIFY  (Modificar)

- Si se presionan ambos (A y B), hacé que la placa muestre el mensaje  'ERROR'.

5. MAKE  (Crear)

- Crea un ascensor: Solo puede ir al Piso 1 (A) o Piso 2 (B). Si se aprietan ambos, el sistema se bloquea.

ESTACIÓN 7 El Interruptor Invertido · La Negación ¬

1. PREDICT  (Predecir)

Mirá este código:

Si NO (Botón A presionado) entonces mostrar [ ♥ ]

El bloque NO invierte el valor: si A es Verdadero, NO A es Falso, y viceversa. Predecí:

| Botón A presionado | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- |
| Entrada | ¿Aparece [ ♥ ]? | ¿Aparece [ ♥ ]? |
| No (sin presionar) | ___________ | ___________ |
| Sí (presionado) | ___________ | ___________ |

- ¿Cuándo se apaga el corazón? ¿Por qué el ícono aparece 'al revés' de lo que esperarías?

2. RUN  (Ejecutar)

Cargá y probá. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu predicción coincidió? ¿Qué conclusión sacás sobre cómo funciona el bloque NO?

- ¿Qué pasa si el programa está corriendo y no hacés nada — el ícono aparece o no?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Cambiá el código a doble negación:

Si NO NO (Botón A presionado) entonces mostrar [ ♥ ]

- ¿El resultado es igual a tener el código sin ningún NO? ¿Qué conclusión sacás sobre la doble negación?

4. MODIFY  (Modificar)

Probá esta combinación:

Si NO (Botón A) Y NO (Botón B) entonces mostrar [ ☺ ]

- ¿En cuántas de las 4 combinaciones aparece la carita? (Pista: Ley de De Morgan)

5. MAKE  (Crear)

- Crea una 'Luz Nocturna': La micro:bit muestra una estrella  [ ✦ ]  solamente cuando el nivel de luz NO es alto (sensor de luz < 100).

ESTACIÓN 8 La Bifurcación · El Condicional →

1. PREDICT  (Predecir)

Código:

Si (Botón A presionado) entonces mostrar [ ✓ ] de lo contrario mostrar [ ✗ ]

Este programa siempre muestra ALGO. Predecí qué muestra en cada caso:

| Botón A presionado | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- |
| Entrada | ¿Qué muestra? | ¿Qué muestra? |
| Sí (presionado) | ___________ | ___________ |
| No (sin presionar) | ___________ | ___________ |

- ¿Puede existir algún momento en que la pantalla no muestre nada? ¿Por qué?

2. RUN  (Ejecutar)

Cargá y probá los dos casos. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu predicción fue correcta? ¿Siempre hay una respuesta visible?

- ¿Qué pasa con la pantalla entre el momento en que soltás A y volvés a apretarlo?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Eliminá el bloque 'de lo contrario' (else).

- ¿Qué pasa ahora cuando NO apretás el botón? ¿Qué diferencia hay con tener el 'de lo contrario'?

4. MODIFY  (Modificar)

Agregá un segundo nivel de decisión:

Si A → mostrar [ ✓ ] Si B → mostrar [ ? ] de lo contrario → mostrar [ ✗ ]

- ¿Cuántas 'ramas' de decisión tiene ahora el programa? ¿Qué pasa si apretás A y B juntos?

5. MAKE  (Crear)

- Crea un 'Consejero Climático': Si temperatura > 28°C → mostrar  [ ☀ ], Si temperatura < 15°C → mostrar  [ ❄ ], de lo contrario → mostrar  [ ☁ ].

ESTACIÓN 9 El Comparador · Desigualdades >, <, =

1. PREDICT  (Predecir)

Código:

Si (nivel de luz < 50) entonces mostrar [ ☽ ]

Predecí: ¿cuándo aparece la luna según el nivel de luz del sensor?

| Condición del sensor de luz | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- |
| Entrada | ¿Aparece [ ☽ ]? | ¿Aparece [ ☽ ]? |
| Tapado con el dedo (oscuro, ~10) | ___________ | ___________ |
| Normal en el aula (~200-400) | ___________ | ___________ |
| Bajo luz directa (~800+) | ___________ | ___________ |

- ¿El valor de corte es 50? ¿Qué representa ese número en la práctica?

2. RUN  (Ejecutar)

Probá tapando y destapando el sensor. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu predicción coincidió? ¿Qué valor de luz hay ahora mismo en tu aula?

- ¿Encontraste el valor 'límite' exacto en el que cambia? ¿Es exactamente 50 o hay margen?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Cambiá el operador  <  por  >.

- ¿Cómo cambió el comportamiento? ¿Qué ocurre en el valor 'límite' de 50 exacto?

4. MODIFY  (Modificar)

Combiná dos sensores:

Si (nivel de luz < 50) Y (temperatura > 25) entonces mostrar [ ☀ ]

- ¿Qué situación del mundo real podría representar esta condición combinada?

5. MAKE  (Crear)

- Diseñá un 'Detector de Presencia': Muestra  [ ◆ ]  si el nivel de luz baja de golpe (alguien pasó por delante)  Y  el Botón A está activo (sistema encendido).

ESTACIÓN 10 El Acumulador · Variables y Conteo

1. PREDICT  (Predecir)

Código:

contador = 0 Cuando A presionado: contador = contador + 1 Si contador >= 3 → mostrar [ ◆ ]

Pensá cuántas veces hay que apretar A para llegar al umbral. Completá tu predicción:

| Cantidad de presiones de A | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- |
| Entrada | ¿Aparece [ ◆ ]? | ¿Aparece [ ◆ ]? |
| 1 presión | ___________ | ___________ |
| 2 presiones | ___________ | ___________ |
| 3 presiones | ___________ | ___________ |
| 4 o más presiones | ___________ | ___________ |

- ¿A partir de cuántas presiones aparece el ícono? ¿Sigue apareciendo después?

2. RUN  (Ejecutar)

Cargá y probá contando en voz alta. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu predicción coincidió? ¿Se acumulan las presiones aunque sueltes el botón entre cada una?

- ¿Qué pasa si seguís apretando A después de llegar a 3? ¿El ícono sigue o se va?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Cambiá el umbral de 3 a 5.

- ¿El contador se resetea solo cuando se muestra el ícono, o sigue subiendo indefinidamente?

4. MODIFY  (Modificar)

Agregá un reset:

Cuando Botón B presionado: contador = 0 → mostrar [ ✗ ]

- ¿Para qué sirve tener un reset en un sistema lógico real? Dá un ejemplo cotidiano.

5. MAKE  (Crear)

- Crea una 'Cerradura de Combinación': La puerta se abre (muestra  [ ✓ ]) si el Botón A es presionado exactamente 3 veces, seguido de 1 vez el Botón B. Si la combinación es incorrecta, muestra  [ ✗ ].

ESTACIÓN 11 Faros Automáticos · Circuito Multi-Regla ∧, ∨, ¬

1. PREDICT  (Predecir)

Lee las cuatro reglas del sistema automático de faros:

- Regla 1: Los faros se encienden si el motor está ON y está oscuro afuera (noche o túnel).

- Regla 2: Los faros se encienden si el motor está ON y está lloviendo.

- Regla 3: Los faros se encienden si el interruptor manual está activado (aunque el motor esté apagado).

- Regla 4: Si no se cumple ninguna regla, los faros se apagan.

La fórmula lógica completa del sistema (L=luz, H=humedad, M=motor, S=switch manual):

Faros = (M ∧ ¬L) ∨ (M ∧ H) ∨ S

Aplicá las reglas a cada escenario y completá 'Mi predicción' ANTES de ejecutar:

| Sensor Luz (L) | Humedad (H) | Motor (M) | Switch (S) | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | Entrada | Entrada | Entrada | ¿Faros encendidos? | ¿Faros encendidos? |
| Día (1) | Seco (0) | OFF (0) | OFF (0) | ___________ | ___________ |
| Día (1) | Seco (0) | ON (1) | OFF (0) | ___________ | ___________ |
| Noche (0) | Seco (0) | ON (1) | OFF (0) | ___________ | ___________ |
| Noche (0) | Lluvia (1) | ON (1) | OFF (0) | ___________ | ___________ |
| Día (1) | Lluvia (1) | ON (1) | OFF (0) | ___________ | ___________ |
| Noche (0) | Seco (0) | OFF (0) | OFF (0) | ___________ | ___________ |
| Día (1) | Seco (0) | OFF (0) | ON (1) | ___________ | ___________ |
| Noche (0) | Lluvia (1) | OFF (0) | ON (1) | ___________ | ___________ |

- ¿Cuántos de los 8 escenarios encienden los faros? ¿Qué regla activa más casos?

- ¿Por qué el escenario 6 (Noche + Motor OFF + Switch OFF) los apaga? ¿Tiene sentido en un auto real?

2. RUN  (Ejecutar)

Mapeo de entradas en micro:bit: Botón A = Motor (M),  Botón B = Switch manual (S),  sensor de luz = Luz (L),  Pin P0 = Lluvia (H).

Si (A Y NO(luz>100)) O (A Y P0) O B → mostrar [ 💡 ] de lo contrario → mostrar [ ○ ]

Simulá cada fila: tapá el sensor para 'noche', cerrá Pin P0 para 'lluvia'. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu predicción coincidió con todos los escenarios? ¿Hubo alguno que te sorprendió?

- Identificá qué regla (1, 2 o 3) dispara los faros en las filas 3, 5 y 7 respectivamente.

3. INVESTIGATE  (Investigar)

Analizá la fórmula  M ∧ (¬L ∨ H)  ∨  S  (versión simplificada con factor común M).

- ¿Produce la misma tabla de verdad que la fórmula original? Verificalo con las filas 3 y 5.

- Si el motor está apagado y está lloviendo fuerte, ¿los faros se encienden? ¿Debería ser así?

- ¿Qué compuerta lógica representa la relación entre las tres reglas (unidas por OR)?

4. MODIFY  (Modificar)

Agregá una Regla 5: Las luces de emergencia destello se activan si se presionan A y B al mismo tiempo, sin importar las demás condiciones.

- Modificá la fórmula y el código. ¿La nueva regla usa AND, OR o NOT? ¿Por qué?

5. MAKE  (Crear)

- Diseñá un 'Sistema Diurno de Marcha' (DRL): Una luz tenue siempre activa cuando el motor está ON, y los faros plenos cuando se cumple la Regla 1 o 2. Usá dos íconos distintos para representar cada nivel de luz.

ESTACIÓN 12 Luces Interiores · Compuertas OR en Serie

1. PREDICT  (Predecir)

Los autos modernos encienden la luz interior automáticamente con estas reglas:

- Regla 1: La luz se enciende si el interruptor manual está activado.

- Regla 2: La luz se enciende si al menos una puerta está abierta (conductor, pasajero o maletero).

- Regla 3: Si no se cumple ninguna regla, la luz se apaga.

Fórmula del sistema (S=switch, D=puerta conductor, P=puerta pasajero, B=maletero):

Luz = S ∨ D ∨ P ∨ B

Aplicá las reglas a cada escenario y completá 'Mi predicción':

| Switch (S) | P. Conductor (D) | P. Pasajero (P) | Maletero (B) | Mi predicción 🤔 | ¿Qué pasó realmente? ✓✗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | Entrada | Entrada | Entrada | ¿Luz interior? | ¿Luz interior? |
| OFF (0) | Cerrada (0) | Cerrada (0) | Cerrado (0) | ___________ | ___________ |
| ON (1) | Cerrada (0) | Cerrada (0) | Cerrado (0) | ___________ | ___________ |
| OFF (0) | Abierta (1) | Cerrada (0) | Cerrado (0) | ___________ | ___________ |
| OFF (0) | Cerrada (0) | Abierta (1) | Cerrado (0) | ___________ | ___________ |
| OFF (0) | Cerrada (0) | Cerrada (0) | Abierto (1) | ___________ | ___________ |
| OFF (0) | Abierta (1) | Abierta (1) | Cerrado (0) | ___________ | ___________ |

- ¿Cuántas combinaciones de las 6 encienden la luz? ¿Cuál NO la enciende?

- ¿La compuerta OR necesita que TODAS las entradas sean 1? ¿O basta con una?

2. RUN  (Ejecutar)

Mapeo en micro:bit: Botón A = Switch manual (S),  Pin P0 = Puerta conductor (D),  Pin P1 = Puerta pasajero (P),  Botón B = Maletero (B).

Si A O P0 O P1 O B → mostrar [ 💡 ] de lo contrario → mostrar [ ○ ]

Simulá cada fila cerrando/abriendo las conexiones. Completá 'Resultado real'.

- ¿Tu predicción coincidió? ¿Qué valor de fila fue la única en que la luz se apaga?

- Compará la fórmula de esta estación con la fórmula de Faros (Estación 11): ¿cuál es más compleja? ¿Por qué?

3. INVESTIGATE  (Investigar)

¿Qué pasa si agregás una cuarta puerta (Pin P2)?

- ¿Cambia la estructura de la fórmula o solo se extiende? Modificá el código y probalo.

- ¿Cuántas combinaciones de 5 entradas existirían en total? (Pista: 2⁵)

4. MODIFY  (Modificar)

Agregá un temporizador: la luz se apaga automáticamente 3 segundos después de que se cierren todas las puertas (y el switch esté off).

- ¿Necesitás lógica adicional o alcanza con un bloque 'pausa'? Implementalo y probá.

5. MAKE  (Crear)

- Diseñá un sistema completo de 'Cortesía al subir': Al abrir cualquier puerta, la luz enciende al 50% (mostrar un ícono tenue). Al cerrar todas las puertas, baja gradualmente durante 5 segundos y luego se apaga. Usá variables para simular el brillo.

Rúbrica de Evaluación

Taller de Lógica con micro:bit  ·  Metodología PRIMM

| Criterio | Excelente (5) | Bueno (3-4) | En Proceso (1-2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase Predict | Predice correctamente la tabla de verdad completa basándose en la sintaxis lógica. | Predice con algunos errores en una o dos filas de la tabla. | No logra anticipar ningún resultado de la tabla de verdad. |
| Fase Run / Verify | Completa la tabla de resultados reales, compara con su predicción y explica las diferencias. | Completa la tabla pero le cuesta identificar en qué filas falló su predicción. | Ejecuta pero no logra completar ni comparar la tabla de resultados. |
| Fase Investigate / Modify | Explica por qué cambia el comportamiento y propone modificaciones originales con éxito. | Modifica el código siguiendo instrucciones, con pequeños errores lógicos. | No logra realizar modificaciones funcionales al código base. |
| Fase Make | Crea una solución original integrando múltiples conectores lógicos con éxito. | Crea algo funcional con ayuda o con errores menores. | No logra construir una solución Make funcional. |
| Trabajo en Equipo e Inclusión | Colabora activamente, respeta los roles y apoya a sus compañeros (especialmente alumnos TEA). | Trabaja bien en grupo pero se distrae o no reparte tareas equitativamente. | Trabaja de forma aislada o interfiere con el trabajo de otros. |